TensorCore 控制模块 RTL Spec

TC Decode · TC Scheduler · Instr Issue · Retire

Version 1.0  |  2026-04-13

1  TC Decode Module

1.1  功能定位

TC Decode 是 TensorCore 协处理器内部的指令解码模块。Vortex Core 的 decode 阶段仅识别"这是一条 tensor 指令"，随后将完整的 32 位原始指令编码原样转发给 TensorCore。Core 不解析 tensor 指令的任何内部字段。

TC Decode 接收完整指令字后，负责：

1) 字段提取：从 32 位 R-Type 指令中提取 opcode、funct3、funct7、rd、rs1、rs2 各字段，进一步解析出指令类型、目标操作数、精度、控制位等。

2) 合法性检查：校验指令编码合法性（非法 opcode、保留位非零等），输出 dec_illegal 信号。

3) 语义展开：将提取的字段组合为内部控制信号，供 Instr Issue Module 和 TC Scheduler 消费。

1.2  设计核心：精度在边界，计算无精度

TensorCore 内部存储采用固定格式：AMem/BMem 存储 fp9（E5M3），CMem/DMem 存储 fp22（E8M14）。

精度转换仅发生在 MMA_LOAD 和 MMA_STORE 的边界：

MMA_LOAD 将 TMEM 中的任意精度数据（fp32/fp16/fp8/fp4）转换为 fp9（A/B）或 fp22（C）写入内部 SRAM。

MMA_STORE 将 DMem 中的 fp22 数据转换为指定精度写回 TMEM。

WMMA 始终执行 fp9×fp9→fp22 累加，不需要精度参数。

因此，精度和稀疏模式编码在 MMA_LOAD/MMA_STORE 指令中。每条指令自包含，TC Decode 为纯组合逻辑无状态模块。

1.3  指令编码概要

所有 tensor 指令采用标准 RISC-V 32 位 R-Type 格式：

[31:25] funct7 (7)  [24:20] rs2 (5)  [19:15] rs1 (5)
[14:12] funct3 (3)  [11:7]  rd  (5)  [6:0]   opcode (7)

| 指令 | opcode | funct3 | funct7 | rd | rs1 | rs2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMA_LOAD | 0001011 | 000 | FMT[1:0] SPARSE[1:0] NUM[2:0] | TF dst | taddr | 0 |
| MMA_STORE | 0101011 | 000 | FMT[1:0] reserved[4:0] | 0 | taddr | TF src |
| WMMA | 1011011 | 000 | reserved[3:0] TAIL OR WS | ctx_id D_taddr | A_taddr | — |

各字段编码：

| 字段 | 位宽 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| FMT[1:0] | 2 | 00=fp32, 01=fp16, 10=fp8, 11=fp4(保留) |
| SPARSE[1:0] | 2 | 00=dense, 01=2:4, 10=1:4, 11=保留 |
| OR | 1 | 0=非驻留（C 从 CMem passthrough），1=驻留（accum_fifo 循环累加） |
| WS | 1 | 0=正常（每轮 fill B），1=weight-stationary（BMem 锁定） |
| TAIL | 1 | 0=非尾部，1=驻留累加序列的最后一条 WMMA（OR=0 时忽略） |

1.4  在协处理器中的位置

Vortex Core
    │  Decode：识别 "tensor 指令"
    │  Execute：原样转发 32b + warp_id
    ▼
┌──────────────────────────────┐
│         TC Decode            │
│  (纯组合逻辑，无状态)         │
│                               │
│  ┌────────────────┐          │
│  │ otc_instr_split│ （）│
│  └───────┬────────┘          │
│          ▼                    │
│  ┌────────────────┐          │
│  │  otc_decoder   │          │
│  │ 识别+展开+合法 │          │
│  └───────┬────────┘          │
│          ▼                    │
│    dec_* 输出信号             │
└──────┬───────────────────────┘
       │
       ├──→ Instr Issue Module
       └──→ TC Scheduler

1.5  设计原则

Core 零解释：Vortex Core 对 tensor 指令只做识别和转发，不提取任何内部字段。TensorCore 作为协处理器可移植到其他 GPU 核心，仅需约定 32 位指令转发接口。

两级解码：第一级 otc_instr_split 纯组合位域切割；第二级 otc_decoder 负责指令识别、参数展开、合法性检查。

解码零延迟：全组合逻辑，无内部状态寄存器，同一周期输出解码结果。

无独立 AC 位：每条 WMMA 始终处理 C 操作数。OR=0 时 C 从 CMem 读取（passthrough），OR=1 时 C 从 accum_fifo 取（循环累加）。需要 D=A×B 效果时，软件往 CMem 加载零值。

1.6  四种 WMMA 工作模式

| WS | OR | AMem | BMem | C 来源 | D 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 每轮 fill | 每轮 fill | CMem passthrough | DMem |
| 0 | 1 | 每轮 fill | 每轮 fill | accum_fifo 循环 | FIFO → 尾部 job → DMem |
| 1 | 0 | 每轮 fill | 首次 fill 后锁定 | CMem passthrough | DMem |
| 1 | 1 | 每轮 fill | 首次 fill 后锁定 | accum_fifo 循环 | FIFO → 尾部 job → DMem |

1.7  接口定义

1.7.1  时钟与复位

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | clk | 1 | 时钟 |
| input | reset_n | 1 | 异步低有效复位 |

1.7.2  Core 转发接口

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | core_dispatch_valid | 1 | Core 本周期转发了一条 tensor 指令 |
| input | core_warp_id | LOG2(NUM_WARPS) | 发射 warp 的 ID |
| input | core_raw_instr | 32 | 完整 R-Type tensor 指令编码 |

1.7.3  通用解码输出

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| output | dec_valid | 1 | 本周期有有效解码结果 |
| output | dec_is_tcu | 1 | 确认为合法 tensor 指令 |
| output | dec_illegal | 1 | 非法指令 |

1.7.4  指令类别输出

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| output | dec_is_mma_load | 1 | MMA_LOAD |
| output | dec_is_mma_store | 1 | MMA_STORE |
| output | dec_is_wmma | 1 | WMMA |

1.7.5  寄存器字段输出（直接切割）

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| output | dec_rd | 5 | rd 字段原始值 |
| output | dec_rs1 | 5 | rs1 字段原始值 |
| output | dec_rs2 | 5 | rs2 字段原始值 |

1.7.6  MMA_LOAD / MMA_STORE 专用字段

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| output | dec_fmt | 2 | FMT[1:0]：外部精度（00=fp32, 01=fp16, 10=fp8, 11=fp4） |
| output | dec_sparse | 2 | SPARSE[1:0]：稀疏模式（00=dense, 01=2:4, 10=1:4）。仅 MMA_LOAD 有效 |
| output | dec_num | 3 | NUM[2:0]：搬运数量 |

1.7.7  WMMA 专用字段

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| output | dec_or | 1 | output_resident（FIFO 驻留累加） |
| output | dec_ws | 1 | weight-stationary（BMem 锁定） |
| output | dec_tail | 1 | TAIL（驻留序列尾部标记，OR=0 时忽略） |

1.7.8  内部子模块结构

otc_instr_split（第一级）：纯组合逻辑，将 32 位指令按 R-Type 格式切割为 7 个字段。无状态，无时序。

otc_decoder（第二级）：组合逻辑，根据 opcode+funct3 判断指令类型，从 funct7 提取控制字段，执行合法性检查。

1.7.9  合法性检查规则

| 条件 | 结果 |
| --- | --- |
| opcode 不在 {0001011, 0101011, 1011011} 中 | dec_illegal = 1 |
| MMA_LOAD 的 SPARSE ≠ 00 但目标非 A/B | dec_illegal = 1 |
| funct7 保留位非零 | dec_illegal = 1 |
| FMT = 11（fp4 保留） | dec_illegal = 1（当前版本） |

2  TC Scheduler Module

2.1  功能定位

TC Scheduler 是 TensorCore 协处理器内部的指令发射调度模块。它位于 Vortex Core 的 Warp Scheduler 与 TensorCore 内部资源之间，负责：

1) 发射评分：为 Warp Scheduler 提供 tensor 指令的优先级评分（scheduler_score），Warp Scheduler 据此在多个 warp 的候选指令中选择优先发射的 warp。

2) 发射条件检查：根据内部 Slot 状态和 TMEM Handle 状态，判断当前 tensor 指令能否发射。

2.2  评分体系

| 评分 | 含义 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 不可发射 | 前置条件未满足 |
| 3 | MMA_STORE 就绪 | DMem 数据有效、Store 通道空闲 |
| 4 | MMA_LOAD 就绪 | TMEM Handle 就绪、目标 Slot 可接受新 fill |
| 5 | WMMA 就绪（最高优先级） | A/B valid、C valid、无 pending |

WMMA 优先级最高：一旦操作数就绪应尽快发射，以保持计算阵列利用率。

2.3  Slot 状态观测机制

TC Scheduler 读取上一周期末的快照（published slot state），对应 RTL 中的寄存器采样。1 周期延迟避免 Scheduler 评分路径上出现跨模块组合逻辑长链。

2.4  设计原则

只读观测：TC Scheduler 不修改任何 Slot 或 Handle 状态，只做查询和评分。

单周期响应：评分为组合逻辑，Warp Scheduler 同周期可得到结果。

与 Instr Issue 解耦：Scheduler 负责"能不能发"，Instr Issue 负责"怎么发"。

2.5  接口定义

2.5.1  Warp Scheduler 查询接口

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | query_valid | 1 | Warp Scheduler 发起评分查询 |
| input | query_warp_id | LOG2(NUM_WARPS) | 查询的 warp ID |
| input | query_type | 2 | 指令类型（MMA_LOAD=01, MMA_STORE=10, WMMA=11） |
| output | score | 3 | 发射优先级（0/3/4/5） |

2.5.2  Published Slot 状态输入

A Slot：

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | pub_a_ready | 1 | 可接受新 fill |
| input | pub_a_pending | 1 | fill 进行中 |
| input | pub_a_valid | 1 | AMem 数据有效（完整 m16n16k16） |
| input | pub_a_wmma_pending | 1 | 被 WMMA 引用中 |

B Slot：

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | pub_b_ready | 1 | 可接受新 fill |
| input | pub_b_pending | 1 | fill 进行中 |
| input | pub_b_valid | 1 | BMem 数据有效（完整 m16n16k16） |
| input | pub_b_wmma_pending | 1 | 被 WMMA 引用中 |
| input | pub_b_ws_locked | 1 | weight-stationary 锁定 |

C Slot：

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | pub_c_ready | 1 | 可接受新 fill |
| input | pub_c_pending | 1 | C bias fill 进行中 |
| input | pub_c_valid | 1 | CMem 数据有效 |
| input | pub_c_wmma_inflight | N | 绑定的未完成 WMMA 数 |

DMem：

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | pub_dmem_ready | 1 | 可接受新 WMMA 输出 |
| input | pub_dmem_pending | 1 | Retire Unit 写入中 |
| input | pub_dmem_valid | 1 | 全部 subtile 写入完成 |
| input | pub_dmem_store_pending | 1 | MMA_STORE 进行中（DMem→TMEM） |

2.5.3  TMEM Handle 状态输入

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | handle_payload_ready | 1 | payload 数据已就绪 |
| input | handle_meta_ready | 1 | metadata 已就绪 |
| input | handle_busy | 1 | 正在被 TMA 操作占用 |

2.5.4  评分逻辑

WMMA (score=5 or 0):
    pub_a_valid && !pub_a_wmma_pending
    && pub_b_valid && !pub_b_wmma_pending
    && pub_c_valid

MMA_LOAD (score=4 or 0):
    handle_payload_ready && !handle_busy
    && 目标 slot ready=1

MMA_STORE (score=3 or 0):
    !handle_busy
    && pub_dmem_valid && !pub_dmem_store_pending

3  Instr Issue Module

3.1  功能定位

Instr Issue Module 是 TensorCore 协处理器的核心指令执行控制器，负责三类 tensor 指令的执行控制和内部 SRAM slot 状态管理。本模块是纯控制模块，不经手数据通路。

| 指令 | 执行动作 |
| --- | --- |
| MMA_LOAD | 接收解码结果 → 更新 slot 状态为 PENDING → 向 TMEM 读端口发出 fill 请求 → fill 完成后更新 slot 为 VALID |
| WMMA | 从 job 寄存器取活跃 job → 按 uop 计数器逐周期发射 8 个 8×8 原语到计算阵列 → 全部发射后释放 slot |
| MMA_STORE | 检查 DMem VALID → 向 TMEM 写端口发出 store 请求 → store 完成后释放 DMem |

3.2  WMMA 原语分解与 SRAM 寻址

一条 WMMA（m16n16k16）分解为 8 个 8×8 原语。地址计算公式：

amem_line = k_phase × 2 + (uop_counter % 4) / 2
bmem_line = k_phase × 2 + (uop_counter % 4) % 2
cmem_line = uop_counter % 4
k_phase   = uop_counter / 4

| uop_id | amem_line | bmem_line | cmem_line | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | K-phase 0, M-block 0 × N-block 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | K-phase 0, M-block 0 × N-block 1 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | K-phase 0, M-block 1 × N-block 0 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | K-phase 0, M-block 1 × N-block 1 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | K-phase 1, M-block 0 × N-block 0 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | K-phase 1, M-block 0 × N-block 1 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | K-phase 1, M-block 1 × N-block 0 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | K-phase 1, M-block 1 × N-block 1 |

AMem/BMem 各 4 line（line 0-1 = K-phase 0, line 2-3 = K-phase 1），CMem 4 line（4 个 subtile 循环访问）。K-phase 0 和 K-phase 1 的结果累加到同一个 cmem_line 位置。

3.3  16×16 输出 tile 的 subtile 布局

col 0-7      col 8-15
       ┌──────────┬──────────┐
row    │subtile 0 │subtile 1 │
0-7    │(m=0,n=0) │(m=0,n=1) │
       ├──────────┼──────────┤
row    │subtile 2 │subtile 3 │
8-15   │(m=1,n=0) │(m=1,n=1) │
       └──────────┴──────────┘

3.4  Slot 状态机

所有 SRAM 遵循统一的三态模式：READY → PENDING → VALID → READY。

| SRAM | READY→PENDING | PENDING→VALID | VALID→READY |
| --- | --- | --- | --- |
| AMem | MMA_LOAD(A) 接收 | 全部 packet 写入完成 | 8 个 uop 全部 push 后释放 |
| BMem | MMA_LOAD(B) 接收 | 全部 packet 写入完成 | ws=0: 同 AMem；ws=1: 保持 VALID + ws_locked |
| CMem | MMA_LOAD(C) 接收 | 全部 subtile 写入完成 | 8 个 uop 全部 push 后释放 |
| DMem | WMMA 指令接收时分配 | Retire Module 全部 subtile 写入完成 | MMA_STORE 全部 packet 写回完成后释放 |

3.5  指令执行 FSM

| 状态 | 含义 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 等待新指令 | dec_valid 且对应指令类型有效 |
| FILL_ACTIVE | MMA_LOAD 接收 TMEM packet 中 | tmem_rd_done=1 |
| WMMA_ISSUING | WMMA 逐周期发射原语 | uop_counter==8 |
| STORE_ACTIVE | MMA_STORE 逐 subtile 写回 TMEM | tmem_wr_done=1 |

三路互斥：同一时刻 FSM 只处于一种活跃状态，不并行执行多种操作。

3.6  MMA_LOAD 执行流程

① 接收 TC Decode 输出 → 目标 slot 检查（必须 READY）→ slot 状态更新为 PENDING。

② 向 TMEM 读端口发出请求（基于 handle + tile_id）。

③ 逐 packet 接收 TMEM 响应，驱动 SRAM 写控制信号（地址递增）。精度转换由 SRAM 前端独立转换模块完成。

④ 全部 packet 接收完毕 → slot 状态更新为 VALID → FSM 回到 IDLE。

Packet 数量：

| 目标 | fp16 | fp8 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AMem (m16×k16) | 8 packets | 4 packets | 4 line × 2 packets (fp16) 或 1 packet (fp8) |
| BMem (k16×n16) | 8 packets | 4 packets | 同 AMem |
| CMem (m16×n16) | fp32:16p, fp16:8p, fp8:4p | — | 4 subtile × packets_per_subtile |

3.7  WMMA 执行流程

① 接收 TC Decode 输出 → 前置条件检查（A valid, B valid, C valid）→ 创建活跃 job，锁存 wgid/async_id/OR/WS/TAIL，uop_counter=0。

② Slot 标记：A/B wmma_pending=1，C wmma_inflight++，DMem READY→PENDING。

③ 计算 materialize = (OR==0) || (TAIL==1)。

④ 逐周期发射循环（最快 8 周期，每周期 1 个原语）：

a) 根据 uop_counter 计算 amem_line, bmem_line, cmem_line

b) 检查计算阵列 tc_ready 信号，若 ready=0 则 stall

c) 驱动 SRAM 读控制（amem_rd_en/line, bmem_rd_en/line, cmem_rd_en/line）

d) 驱动 tc_push_valid=1，输出 meta{wgid, async_id, subtile_id, materialize}

e) uop_counter++

⑤ uop_counter==8 → Slot 释放（A/C: VALID→READY；B: ws=0 释放，ws=1 保持 VALID+ws_locked）→ FSM 回到 IDLE。

3.8  MMA_STORE 执行流程

① 接收 TC Decode 输出 → 前置条件检查（DMem VALID, store_pending=0）→ store_pending=1。

② 向 TMEM 写端口发出请求。

③ 逐 subtile 从 DMem 读取，驱动精度转换和 TMEM 写控制信号。

④ 全部写入完成 → store_pending=0, DMem VALID→READY → FSM 回到 IDLE。

3.9  设计原则

纯控制模块：只生成控制信号（SRAM 读/写地址、TMEM 读/写请求、计算阵列 push 使能等），不经手数据通路。精度转换由 SRAM 前端的独立转换模块完成。

Slot 状态集中管理：所有 SRAM slot 状态寄存器由本模块持有和更新，TC Scheduler 通过周期末快照只读访问。

三路互斥：同一时刻 FSM 只处于一种活跃状态。

顺序发射：WMMA 的 8 个原语严格按 uop_id 递增顺序发射。

ws 保持：weight-stationary 模式下 BMem 完成 WMMA 后不释放，保持 VALID + ws_locked，直到接收到 ws=0 的 WMMA 指令后在下一次 WMMA 完成时释放。

3.10  接口定义

3.10.1  TC Decode 输入

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | dec_valid | 1 | 有效解码结果 |
| input | dec_is_mma_load | 1 | MMA_LOAD 指令 |
| input | dec_is_mma_store | 1 | MMA_STORE 指令 |
| input | dec_is_wmma | 1 | WMMA 指令 |
| input | dec_warp_id | LOG2(NUM_WARPS) | Warp ID |
| input | dec_fmt | 2 | 外部精度（MMA_LOAD/MMA_STORE 用） |
| input | dec_sparse | 2 | 稀疏模式（MMA_LOAD 用） |
| input | dec_or | 1 | output_resident |
| input | dec_ws | 1 | weight-stationary |
| input | dec_tail | 1 | TAIL 标记 |
| input | dec_target | 2 | MMA_LOAD 目标（A/B/C） |
| input | dec_handle | H | TMEM 分配句柄 |
| input | dec_tile_id | T | Tile ID |
| output | issue_ready | 1 | 本模块可接受新指令（FSM 处于 IDLE） |

3.10.2  TMEM 读端口控制（MMA_LOAD）

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| output | tmem_rd_req | 1 | 读请求有效 |
| output | tmem_rd_handle | H | TMEM 句柄 |
| output | tmem_rd_tile_id | T | Tile ID |
| output | tmem_rd_fmt | 2 | 源数据精度 |
| input | tmem_rd_grant | 1 | 读请求被接受 |
| input | tmem_rd_packet_valid | 1 | 本周期有 packet 返回 |
| input | tmem_rd_done | 1 | 全部 packet 传输完成 |

3.10.3  TMEM 写端口控制（MMA_STORE）

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| output | tmem_wr_req | 1 | 写请求有效 |
| output | tmem_wr_handle | H | TMEM 句柄 |
| output | tmem_wr_tile_id | T | Tile ID |
| output | tmem_wr_fmt | 2 | 目标数据精度 |
| input | tmem_wr_grant | 1 | 写请求被接受 |
| input | tmem_wr_done | 1 | 全部 packet 写入完成 |

3.10.4  SRAM 写控制（MMA_LOAD fill）

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| output | sram_fill_en | 1 | fill 写使能 |
| output | sram_fill_target | 2 | 目标 SRAM（A/B/C） |
| output | sram_fill_line_addr | 2 | 目标 line 地址（0-3） |
| output | sram_fill_fmt | 2 | 源精度（传递给前端精度转换模块） |
| output | sram_fill_sparse | 2 | 稀疏模式（传递给前端） |

3.10.5  SRAM 读控制（WMMA）

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| output | amem_rd_en | 1 | AMem 读使能 |
| output | amem_rd_line | 2 | AMem line 地址（0-3） |
| output | bmem_rd_en | 1 | BMem 读使能 |
| output | bmem_rd_line | 2 | BMem line 地址（0-3） |
| output | cmem_rd_en | 1 | CMem 读使能（OR=0 时有效） |
| output | cmem_rd_line | 2 | CMem line 地址（0-3） |

3.10.6  DMem 读控制（MMA_STORE）

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| output | dmem_rd_en | 1 | DMem 读使能 |
| output | dmem_rd_subtile | 2 | subtile 地址（0-3） |
| output | dmem_rd_fmt | 2 | 目标精度 |

3.10.7  计算阵列接口

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| output | tc_push_valid | 1 | 本周期发射一个原语 |
| output | tc_push_wgid | W | workgroup ID |
| output | tc_push_async_id | A | 异步操作 ID |
| output | tc_push_subtile_id | 2 | subtile 编号（0-3） |
| output | tc_push_materialize | 1 | 1=结果写 DMem，0=留在 FIFO |
| output | tc_push_or | 1 | output_resident 模式 |
| input | tc_ready | 1 | 计算阵列可接受输入 |

3.10.8  Retire Module 交互

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | retire_wmma_done | 1 | 一个 WMMA 全部退休 |
| input | retire_wmma_async_id | A | 对应 async_id |
| input | retire_dmem_valid | 1 | DMem 全部 subtile 写入完成 |

3.10.9  Slot 状态快照输出（→ TC Scheduler）

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| output | pub_a_ready | 1 | A slot 可接受 fill |
| output | pub_a_pending | 1 | A slot fill 中 |
| output | pub_a_valid | 1 | A slot 数据有效 |
| output | pub_a_wmma_pending | 1 | A slot 被 WMMA 引用 |
| output | pub_b_ready | 1 | B slot 可接受 fill |
| output | pub_b_pending | 1 | B slot fill 中 |
| output | pub_b_valid | 1 | B slot 数据有效 |
| output | pub_b_wmma_pending | 1 | B slot 被 WMMA 引用 |
| output | pub_b_ws_locked | 1 | B slot ws 锁定 |
| output | pub_c_ready | 1 | C slot 可接受 fill |
| output | pub_c_pending | 1 | C slot fill 中 |
| output | pub_c_valid | 1 | C slot 数据有效 |
| output | pub_c_wmma_inflight | N | C slot 未完成 WMMA 数 |
| output | pub_dmem_ready | 1 | DMem 可接受写入 |
| output | pub_dmem_pending | 1 | DMem 写入中 |
| output | pub_dmem_valid | 1 | DMem 数据有效 |
| output | pub_dmem_store_pending | 1 | MMA_STORE 中 |

4  Retire Module

4.1  功能定位

Retire Module 是 TensorCore 协处理器的计算结果接收与写回控制器。它位于计算阵列输出端，负责：

1) 接收退休原语：从计算阵列输出端逐周期接收退休的 8×8 fp22 结果及其 meta。

2) 条件写入 DMem：根据 meta 中的 materialize 标志决定是否写入 DMem。

3) 多 WMMA 完成追踪：通过 pending_table 按 async_id 追踪多个在飞 WMMA 的退休进度，全部退休后通知 Instr Issue Module。

4.2  退休流程

每周期（retire_valid=1 时）执行以下步骤：

| 步骤 | 动作 |
| --- | --- |
| ① 查表 | 在 pending_table 中查找 retire_async_id 匹配的 entry |
| ② 递减计数 | 匹配 entry 的 count-- |
| ③ 条件写 DMem | materialize=1 时：dmem_wr_en=1；materialize=0 时：不写 |
| ④ 更新位图 | materialize=1 时：subtile_written[subtile_id]=1 |
| ⑤ 完成检查 | count==0 → 触发 notify_wmma_done，释放 entry |
| ⑥ DMem 有效检查 | subtile_written==4'b1111 → 触发 notify_dmem_valid |

4.3  多 WMMA 在飞支持

计算阵列管线延迟 ~12 周期，WMMA 发射间隔最短 8 周期。管线中可重叠多个 WMMA。pending_table 深度 D=4，覆盖极端情况。

| 字段 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| valid | 1 | entry 有效 |
| async_id | A | 追踪的 async_id |
| count | 4 | 剩余待退休原语数（初始 8） |

4.4  materialize 标志

| 指令 OR | 指令 TAIL | materialize | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | x（忽略） | 1 | 非驻留模式，每个原语结果都写 DMem |
| 1 | 0 | 0 | 驻留中间 WMMA，结果留在 FIFO，不写 DMem |
| 1 | 1 | 1 | 驻留尾部 WMMA，结果退出 FIFO 写 DMem |

materialize 由 Instr Issue Module 在发射时计算，打包进 meta，随原语流过计算阵列管线，到达 Retire Module 时直接使用。

4.5  计算阵列对 materialize 的响应

| materialize | 计算阵列 final_add 行为 |
| --- | --- |
| 0 | 结果输出到 Retire Module 且回灌 accum_fifo（循环累加继续） |
| 1 | 结果输出到 Retire Module，不回灌 accum_fifo（累加序列结束） |

4.6  设计原则

被动接收：不主动拉取数据，只在 retire_valid 有效时响应。

多 WMMA 追踪：pending_table 按 async_id 索引，支持管线中多个 WMMA 重叠。

materialize 驱动写入：DMem 写入完全由 materialize 标志控制，Retire Module 无需了解 OR/TAIL 语义。

与 Instr Issue 分工明确：Instr Issue 管发射端，Retire 管接收端。

4.7  接口定义

4.7.1  计算阵列输出接口

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | retire_valid | 1 | 本周期有原语退休 |
| input | retire_wgid | W | workgroup ID |
| input | retire_async_id | A | 异步操作 ID |
| input | retire_subtile_id | 2 | subtile 编号（0-3） |
| input | retire_materialize | 1 | 1=写 DMem，0=仅计数 |
| input | retire_data | 8×8×22 | fp22 结果（数据通路直连） |

4.7.2  DMem 写端口

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| output | dmem_wr_en | 1 | 写使能（= retire_valid & retire_materialize） |
| output | dmem_wr_subtile | 2 | subtile 地址（0-3） |
| output | dmem_wr_data | 8×8×22 | fp22 写数据（数据通路直连） |

4.7.3  Instr Issue Module 通知

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| output | notify_wmma_done | 1 | 一个 WMMA 的 8 个原语全部退休 |
| output | notify_wmma_async_id | A | 完成的 async_id |
| output | notify_dmem_valid | 1 | DMem 全部 subtile 写入完成 |

4.7.4  Instr Issue Module 配置

| 方向 | 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| input | cfg_alloc_valid | 1 | 分配新 pending_table entry |
| input | cfg_alloc_async_id | A | 新 WMMA 的 async_id |

4.7.5  内部寄存器

pending_table（深度 D=4）：

| 字段 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| valid | 1 | entry 有效 |
| async_id | A | 追踪的 async_id |
| count | 4 | 剩余待退休原语数（初始 8） |

DMem 追踪：

| 寄存器 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| subtile_written | 4 | subtile 写入位图（bit i = subtile i 已写入） |